Architecture générale du système agriculture intelligente

L'architecture du système agriculture intelligente repose sur une organisation en 4 couches distinctes qui séparent les responsabilités :

- Couche IoT (physique) : capteurs, actionneurs et MCU

- Couche communication : protocoles et transmission des données

- Couche applicative (backend) : traitement, logique métier et stockage

- Couche présentation (frontend) : interface utilisateur

Schéma d’architecture :

Description des différentes couches

Couche 1 : IoT

| Composant | Rôle |
| --- | --- |
| ESP32 / Arduino + ESP8266 | Cerveau du système IoT |
| Capteur humidité sol | Mesure l’humidité du sol |
| Capteur T/H | Mesure de la température et humidité ambiante |
| Capteur luminosité | Mesure intensité lumineuse |
| Capteur CO₂ | Qualité de l'air en serre |
| Capteur niveau eau | Surveillance du réservoir irrigation |
| Relais pompe | Commande d’irrigation |
| Relais ventilation | Commande de ventilation |
| Relais éclairage | Commande de l’éclairage artificiel |

Couche 2 : communication

| Protocole | Usage | Direction |
| --- | --- | --- |
| MQTT | Transmission des mesures capteurs | ESP32 -> Broker -> backend |
| HTTP / WebSocket | Commandes actionneurs, interface web | Backend <-> ESP32 ou Backend <-> Frontend |

Sécurité :

- Chiffrement TLS/SSL pour MQTT et HTTP

- Authentification par token JWT

- Filtrage IP

Couche 2 : Applicative

- API backend

| Module | Fonction |
| --- | --- |
| Authentification | Login / mot de passe chiffré, génération JWT |
| Réception données IoT | Endpoint POST /api/measures pour recevoir les capteurs |
| Gestion seuils | Endpoints CRUD /api/thresholds |
| Historisation | Enregistrement systématique de toute mesure et action |
| Gestion alertes | Comparaison seuils -> génération alerte si dépassement |
| Export CSV | Génération fichier CSV de l'historique |

- Base de données

| Table | Colonnes |
| --- | --- |
| utilisateurs | id, nom, email, mot_de_passe_hash, role (admin/agriculteur) |
| mesures | id, capteur_type, valeur, timestamp, parcelle |
| actions | id, actionneur, commande (ON/OFF), source (auto/manuel/batch), timestamp |
| seuils | id, parametre (humidite/temp/co2/luminosite), min, max, parcelle |
| alertes | id, type, message, vue (0/1), timestamp |
| logs | id, action, utilisateur, ip, timestamp |

- Batch/CLI

C’est un script exécutable en ligne de commande permettant d’envoyer des commandes en masse sans passer par l’interface web. Il enregistre chaque exécution dans un fichier log.

Couche 4 : Présentation*

| Page / Composant | Fonction |
| --- | --- |
| Login | Authentification, gestion session |
| Dashboard | Vue d'ensemble : dernières mesures, alertes actives, graphiques temps réel |
| Page capteurs | Affichage détaillé de tous les capteurs (valeurs actuelles + historiques) |
| Page actionneurs | Boutons pour commandes manuelles (pompe, ventilation, éclairage) |
| Page paramètres | Configuration des seuils par parcelle |
| Page historique | Consultation et export CSV de l'historique |
| Page administration | Gestion des utilisateurs (admin uniquement) |
| Alertes | notification en cas d'anomalie |